El Tipi Üst Arama Dedektörü Teknik Şartnamesi

El tipi dedektör en fazla 500 gram ve tek elle taşınabilecek hafiflikte ve ergonomide olacaktır.

Cihaz uç kısmı hassas olarak nokta belirleme özelliğine sahip olacaktır.

Adliye, Cezaevleri, Havaalanları gibi yüksek risk içeren yerlerin güvenlik şartnamelerine uygun endüstri standartlarında olacaktır.

Kapı dedektöründen geçen ve sinyal verilen kişiler üzerindeki silah, her kalibre mermi, metalik folyo içine sarılmış maddeleri, çok küçük mücevherleri ve bilimum metalleri en hızlı ve etkili bir şekilde tarayarak hatasız tespit edecek hassasiyette olmalıdır. Ayrıca, kargo ve paket, mektup, koli üzerinden metal kontrolü yaparak ses, ışık sinyali ile tespit edilmesini sağlayacak yapıda olacaktır.

El tipi dedektör, Tabancayı min. 22 cm, maket bıçağını min. 12 cm, Kelepçe anahtarını min.10 cm , jileti 7,5 cm , 9 mm  mermiyi min. 5cm toplu iğneyi min 5 cm ‘den , folyoya sarılmış madde ve küçük mücevherleri min 2,5cm algılayabilmelidir.

El tipi dedektörün 360 Derece tespit yüzeyi olacaktır.

Cihaz tek düğme ile kullanıma hazır ve kendi kendine kalibrasyon yapabilecek özellikte olacaktır.

ECAC (European Civil Aviation Conference ) , NIJ-0602.02, STAC , ISO 9001 Standartlarına uygun olacaktır ve CE belgesi olacaktır.

El tipi dedektör alyan anahtar ile alarm hassasiyeti ayarlanabilir olacaktır.

Sinyal sesini istenildiği zaman kulaklık ile verebilmelidir.

El tipi dedektör pil, şarj edilebilir  pil, veya batarya ile çalışabilmeli ve  herhangi bir alet kullanılmaksızın değiştirilebilir özellikte olabilir. Şarjlı pil kullanımı için şarj kiti opsiyonu olmalıdır.

Opsiyonel Aksesuar olarak, kemer kılıfı, ip askısı, batarya şar kiti ve kulaklık imkanı olacaktır.

Darbe ve düşmelere dayanıklı olmalıdır.. Mil-Std-810F (düşme testi) Metod 516.5, posedür II ve IV karşılamalıdır.

El tipi dedektörde batarya seviyesini, cihazın açık olduğunu ve metal algıladığını gösterir LED ler olacaktır.

Dedektörün kalp pili kullananlara, hamile kadınlara ve çocukların sağlığına zararlı etki yaratmayacak özellikte olmalıdır. Manyetik bantlara, hafıza kartlarına zararlı etkisi olmamalıdır.

Sesli, ışıklı veya istenirse titreşimli uyarı seçenekleri bulunmalıdır

Dedektörün ağırlığı en fazla 500 gram olacaktır.

Dedektörün batarya ile çalışma süresi en az 40 saat olacaktır.

Cihazın el tutamacı ile birlikte toplam uzunluğu 50 cm geçmeyecektir.

Cihazın su geçirmez ve kaymaz tutamacı olacaktır.

Cihaz normal olarak -37 °C + 70°C arasındaki sıcaklıklarda ve 95% bağıl nem ortamında çalışabilir olacaktır, IP 53 korumalı olacaktır..

Dedektörde kullanılan elektronik kartlar en son teknoloji olan surface mounting (yüzey baskısı) ile imal edilmiş olmalı ve son derece düşük arıza oranına sahip olmalıdır.

Pilin ters bağlanmasına karşılık devre korunması olmalıdır.

3 yıl parça ve işçilik garantisi olmalıdır.