El Tipi Üst Arama Dedektörü Teknik Şartnamesi

El tipi dedektör en fazla 200 gram ve 22 cm boy ve 4 cm kalınlığında olmalıdır.

Hareket halindeki güvenlik personelinin rahat taşıyabileceği bel kemeri kılıfında sallanmadan taşınıp, arama yapılacağı zaman çıkarılıp kullanılabilecektir.

Cihaz uç kısmı hassas olarak nokta belirleme özelliğine sahip olacaktır.

El tipi dedektörün 360 Derece tespit yüzeyi olacaktır.

Silah tespit amaçlı aramalarda , gece şartları için led aydınlatması ve yağışlı şartlarda su sızdırmazlık ve su geçirmezlik özelliği olmalıdır.

Cihaz tek düğme ile kullanıma hazır ve kendi kendine ve devamlı kalibrasyon yapabilecek özellikte olacaktır.

ISO 9001 Standartlarına uygun olacaktır ve CE belgesi olacaktır.

El tipi dedektör pil, şarj edilebilir  pil, veya batarya ile çalışabilmeli ve  herhangi bir alet kullanılmaksızın değiştirilebilir özellikte olabilir. Şarjlı pil kullanımı için şarj kiti opsiyonu olmalıdır.

Darbe ve düşmelere dayanıklı olmalıdır.. Mil-Std-810F (düşme testi) Metod 516.5, posedür II karşılamalıdır.

El tipi dedektörde batarya seviyesini, cihazın açık olduğunu ve metal algıladığını gösterir LED ler olacaktır.

Dedektörün kalp pili kullananlara, hamile kadınlara ve çocukların sağlığına zararlı etki yaratmayacak özellikte olmalıdır. Manyetik bantlara, hafıza kartlarına zararlı etkisi olmamalıdır.

ışıklı veya istenirse titreşimli uyarı seçenekleri bulunmalıdır

Dedektörün batarya ile çalışma süresi en az 40 saat olacaktır.

Cihazın el tutamacı ile birlikte toplam uzunluğu 22 cm geçmeyecektir.

Cihazın su geçirmez ve kaymaz tutamacı olacaktır.

Cihaz normal olarak -37 °C + 70°C arasındaki sıcaklıklarda ve 95% bağıl nem ortamında çalışabilir olacaktır, IP 66 , IEC 529 standartlarına haiz olacaktır.

Dedektörde kullanılan elektronik kartlar en son teknoloji olan surface mounting (yüzey baskısı) ile imal edilmiş olmalı ve son derece düşük arıza oranına sahip olmalıdır.

Pilin ters bağlanmasına karşılık devre korunması olmalıdır.

3 yıl parça ve işçilik garantisi olmalıdır.