ÜST ARAMA (EL) DEDEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:   El tipi (hand held metal detector) metal dedektörleri, kişilerin üzerinde, çantasında v.s. kapalı hacimlerin içerisinde metalden yapılmış ateşli silahlar (tabanca vs.) ile her türlü kesici aletlerin (bıçak, şiş vs) taşınıp taşınmadığını kontrol etmek amacıyla kullanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Dedektör tek elle rahatça kullanılabilir özellikte olacaktır.

- Dedektör dış kabı ABS ( Akrilonitril Butadin Sitrin) plastikten , tutma kolu mikro kaçuk yapıdan imal edilmiş olacaktır.

- Dedektör, arama başı ve gövdeye (tutma kolu), ayrıca bileklik kordonuna sahip olacaktır.

- Dedektör üzerinde marka, model ve seri no bilgileri bulunacaktır.

- Dedektör 360 derece tarama yapabilecek kapasitede olmalıdır.

- Dedektör ağırlığı pil dahil en fazla 400 gr olacaktır.

- Dedektörün toplam boyu en fazla 41 cm olacaktır.

- Dedektör üzerinde :

  - Açma-kapama anahtarı;

  - Hassasiyet ayarı için gerekli düzenek :

  - Parazit önleyici anahtar bulunacaktır

- Dedektörün elektronik devre kartı, teknolojik gelişmelere uygun olarak yüzey monte teknolojisi ile imal edilmiş olacaktır.

- Dedektör USB –C kablo ile şarj edilebilinir özellikte olacaktır.

- Dedektör opsiyonel olarak çoklu şarj edilebilir yapıda şarj istasyonuna sahip olacaktır.

- Dedektör IP 65 Standartlarına sahip olacaktır.

- Dedektörün maksimum hassasiyette iken çektiği akım en fazla 15 mA olacaktır.

- Metal algılama esnasında personeli sesli – ışıklı ve titreşimli – ışıklı  olarak ikaz edecektir.

- Dedektör en az 7 farklı hassasiyet seviyesine sahip olacaktır.

- Dedektör pilin bitmekte olduğunu kullanıcı personele sesli ve ışıklı olarak ikaz edecektir.

- Dedektör (-20°C) - (60°C) çalışma sıcaklıklarına uygun olacaktır.

- Şarj kablosunun ters bağlantısına karşı dedektörde gerekli önlemler alınmış olacak ve arıza oluşmayacaktır.

- Dedektör kalbinde pili olan (pacemakers) kişilerde sağlığa zararlı bir etki yaratmayacak; kayıt bantları, manyetik kartlar ve disketlere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

- Dedektör maksimum hassasiyet konumunda iken aşağıdaki tabloda verilen en az mesafe değerlere sahip olacaktır.

Performans                                           Mesafe

Tabanca. 25 cal.                                       14 cm.

50 Kuruş metal para.                                  8 cm.